Stereo 50 , 12bh7 input & driver :  feedback :3K3 with 2nF, input signal 1000 Hz ,

load on amp : 6R8

Closed loop with feedback                              open loop (no load)  with feedback

Input(mV)              output (V)            THD(%)                 output (V)

100                          1.47                      0.03                        1.8

200                          2.95  		  0.17                        3.7

300                          4.5                        0.34                        5,6

400                          5.9                        0.52                        7.4

500                          7.6                        0.86                        9.1

600                          8.8                        1.12                      10.9

700                          9.9                        1.98                      12.65

800                        10.25                      3.53                      14.51

Closed loop no feedback                                     open loop(no load ) no feedback

Input (mV)           output (V)               THD(%)                 output (V)

100                       3.6                            0.43                        5.5

200                       7.1                            2.0                          11.2

300                       9.8                            3.1                          16.4

400                     10.5                            6.5                          19.8

500                     10.0                           12                            22.4